- ALU

- Chức năng : thực hiện các hoạt động liên quan đến số học hay  các sự hoạt động của mạch logic như bộ cộng, trừ, cổng logic AND, OR …

- Cấu trúc cơ bản: gồm các khối chức năng chính

Bộ toán học (Arithmetic Unit): thực hiện phép cộng, trừ, bù hai, v.v.

Bộ logic (Logic Unit): thực hiện các phép toán logic nhị phân.

Bộ chọn (Multiplexer): chọn phép toán cần thực hiện dựa trên tín hiệu điều khiển     từ CU.

Thanh ghi tạm (Temporary Registers): lưu tạm giá trị toán hạng và kết quả.

Các cờ trạng thái (Flags Register): phản ánh đặc tính của kết quả (ví dụ: kết quả bằng 0, tràn, âm,...).

- Xây dựng mạch

- Xây dựng mạch thực hiện cả 2 bộ cộng và trừ kết hợp và chèn thêm các mạch kết nối logic vào phía trước hai ngõ vào thuật toán của bộ cộng

- Phía trước bộ cộng toàn phần gồm 2 phần: LE dùng để điều khiển hoạt động logic  và AE điều khiển hoạt động số học.

- Bộ AE sửa đổi giá trị ngõ vào bi để sửa đổi nó phù hợp với sự hoạt động thực thi của mạch, để có thể thực hiện với phép cộng

- Bộ LE khi thực hiện hoạt động logic sẽ 	lấy từng cặp bit a và b thực hiện phép toán với nhau

- Bộ CE đảm nhận việc nhớ trạng thái co, trong các hoạt động logic, co=0 để kết quả của hoạt động logic không bị thay đổi qua bộ FA.

- Register File (thanh ghi tập tin)

- Register File là một tập hợp (mảng) các thanh ghi (registers) nằm trong CPU, dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu và địa chỉ mà bộ xử lý đang làm việc.

Một register file gồm các phần chính:

  - Các thanh ghi (Registers)

  - Các cổng truy cập (Ports):

    - 1 cổng ghi (Write Port) – để ghi dữ liệu vào một thanh ghi.

    - 2 cổng đọc (Read Ports) – để đọc đồng thời hai giá trị (toán hạng) phục vụ cho ALU.

- Nguyên lí hoạt động:

  Bộ điều khiển (CU) gửi địa chỉ 2 thanh ghi cần đọc

  Register File xuất giá trị hiện có tại 2 thanh ghi đó ra hai thanh ghi khác

  ALU nhận 2 dữ liệu này để thực hiện phép toán.

  Kết quả từ ALU được gửi lại vào thanh ghi khác.

- CU

- Control Unit (CU) là đơn vị điều khiển trong CPU, có nhiệm vụ: Điều khiển và phối hợp các hoạt động bên trong CPU để thực hiện lệnh máy. CU không thực hiện phép tính, không lưu dữ liệu, mà ra lệnh cho các khối khác làm việc đúng thứ tự và đúng thời điểm.

- Control Unit làm việc theo chu kỳ lệnh gồm 3 giai đoạn chính:

a. Fetch (Nạp lệnh)

- CU gửi địa chỉ lệnh từ Program Counter (PC) đến bộ nhớ.

- Lệnh được nạp vào Instruction Register (IR).

b. Decode (Giải mã lệnh)

- CU giải mã nội dung trong IR.

- Xác định loại lệnh: số học, logic, rẽ nhánh, tải/ghi dữ liệu...

- Thiết lập các tín hiệu điều khiển tương ứng.

c. Execute (Thực thi lệnh)

- CU gửi tín hiệu cho ALU, Register File, Memory hoạt động.

- Theo dõi hoàn tất quá trình, sau đó quay lại Fetch lệnh tiếp theo.

- Các thành phần chính

- Instruction Register (IR): giữ lệnh hiện tại để CU giải mã.

Bộ đếm chương trình (PC): xác định vị trí bộ nhớ của chỉ thị tiếp theo cần được truy xuất.

  - Clock Unit: cung cấp xung nhịp đảm bảo mọi tiến trình được đồng bộ.

  - Cờ trạng thái (Flags): phản ánh tình trạng kết quả tính toán, hỗ trợ CU quyết định bước kế tiếp.

  - Control Signals: tín hiệu được CU phát đi để điều khiển ALU, bộ nhớ và thiết bị ngoại vi.

  - Bus điều khiển: kênh kết nối cho phép CU truyền tải tín hiệu đến các thành phần khác của hệ thống

- Program counter

- Bộ đếm chương trình (Program Counter - PC) là một thanh ghi trong bộ xử lý trung tâm (CPU) của máy tính, lưu trữ địa chỉ bộ nhớ của lệnh tiếp theo cần được thực thi.

- Là trung tâm điều hướng dòng điều khiển trong CPU.

- Kết nối chặt chẽ với:

- Control Unit (CU) – điều khiển việc tăng hoặc thay đổi giá trị PC

- Instruction Register (IR) – chứa lệnh được lấy tại địa chỉ mà PC chỉ đến.

- Memory Address Register (MAR) – nhận giá trị từ PC để truy cập bộ nhớ.

Chu trình xử lý lệnh gồm 3 bước chính:

- Fetch (nạp lệnh)

  - CU gửi địa chỉ trong PC đến Memory Address Register (MAR).

  - Bộ nhớ trả về lệnh tương ứng.

  - CU nạp lệnh đó vào Instruction Register (IR).

- Increment (tăng PC)

  - Sau khi lệnh được lấy, PC = PC + 1, để trỏ tới lệnh kế tiếp.

- Execute (thực thi lệnh)

  - Nếu là lệnh nhảy (JMP, CALL, RET, …) → CU nạp giá trị mới vào PC (địa chỉ đích).

  - Nếu không → PC giữ nguyên giá trị đã tăng.

- Instruction memory

- Instruction Memory (bộ nhớ lệnh) là bộ nhớ dùng để lưu trữ các lệnh của chương trình mà CPU sẽ thực hiện.

- có ba chức năng chính như sau:

- Lưu trữ chương trình: Instruction Memory chứa các mã lệnh nhị phân (machine code) đã được biên dịch sẵn, là các lệnh mà CPU sẽ thực hiện.

- Cung cấp lệnh cho CPU: Khi Program Counter (PC) gửi địa chỉ đến Instruction Memory, bộ nhớ này sẽ xuất ra lệnh tương ứng tại địa chỉ đó để CPU sử dụng.

- Hỗ trợ chu trình lệnh: Trong mỗi chu kỳ xử lý, CPU đọc một lệnh từ Instruction Memory và đưa vào Instruction Register (IR) để giải mã và thực thi